Mémoire de fin d’étude Master 2 MIAGE

Optimisation de l'efficience énergétique et de l'empreinte carbone des Data Centers Cloud.

Réalisé par : Lamia BELKADI

Tuteur pédagogique : M. Bachir DJAFRI

Maître d’apprentissage : M. Anthony CORTEZ

Année Universitaire : 2025/2026

# Remerciements

C’est avec un grand plaisir que je consacre cette page à l’expression de ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce mémoire de fin d’études.

Je tiens tout particulièrement à remercier mon maître d’apprentissage, Monsieur Anthony CORTEZ, pour sa confiance, sa disponibilité, ses conseils avisés ainsi que pour l’accompagnement qu’il m’a accordé tout au long de cette expérience professionnelle enrichissante. Son soutien et son expertise ont été des atouts précieux dans la réalisation de ce travail.

J’adresse également mes sincères remerciements à mon tuteur pédagogique, Monsieur Bachir DJAFRI, pour son encadrement, ses orientations, ses conseils pertinents et le temps qu’il a consacré au suivi de ce mémoire. Ses remarques constructives et son exigence académique ont grandement contribué à la qualité de ce travail.

Mes remerciements s’adressent également aux membres du jury qui ont accepté d’évaluer ce mémoire et de consacrer leur temps à l’examen de ce travail.

Enfin, j'adresse mes plus sincères remerciements à ma famille et à mon mari pour leur soutien indéfectible, leurs encouragements et leur confiance tout au long de la réalisation de ce mémoire.

# Résumé

Ce mémoire s'intéresse à un problème concret : les Data Centers, qui font tourner internet et le Cloud, consomment des quantités énormes d'électricité et rejettent beaucoup de CO₂. Avec l'essor de l'intelligence artificielle, cette consommation augmente encore plus vite. L'objectif est donc de trouver comment rendre ces infrastructures moins énergivores et moins polluantes, sans sacrifier leur performance.

Pour cela, l'état de l'art commence par présenter les trois indicateurs qui permettent de mesurer l'impact environnemental d'un Data Center : le PUE pour l'efficacité électrique, le CUE pour les émissions de carbone, et le WUE pour la consommation d'eau. Il explore ensuite les solutions proposées par la recherche récente, comme le refroidissement par liquide, la gestion intelligente de la consommation grâce à l'IA, ou encore le déplacement des calculs vers des pays où l'électricité est plus verte.

Cependant, ces solutions ont aussi leurs limites : elles sont coûteuses à mettre en place, elles peuvent créer de nouveaux problèmes en résolvant d'autres, et il n'existe pas encore de réglementation internationale qui oblige les entreprises à agir de manière globale.

# Abstract

This dissertation addresses a concrete problem: Data Centers, which power the internet and the Cloud, consume enormous amounts of electricity and emit large quantities of CO₂. With the rise of artificial intelligence, this consumption is growing even faster. The objective is therefore to find ways to make these infrastructures less energy-intensive and less polluting, without sacrificing their performance.

To do so, the state of the art begins by presenting the three indicators used to measure the environmental impact of a Data Center : PUE for electrical efficiency, CUE for carbon emissions, and WUE for water consumption. It then explores the solutions proposed by recent research, such as liquid cooling, intelligent consumption management through AI, and shifting computing workloads to countries where electricity is greener.

However, these solutions also have their limitations : they are costly to implement, they can create new problems while solving others, and there is still no international regulation that forces companies to act in a truly comprehensive way.

# Acronyms

PUE : Power Usage Effectiveness

CUE : Carbon Usage Effectiveness

WUE : Water Usage Effectiveness

DVFS : Dynamic Voltage and Frequency Scaling

UPS : Uninterruptible Power Supply

IT : Information technology

IA : Intelligence Artificielle

BESS : Battery Energy Storage System

GPU : Graphics Processing Unit

CAPEX : Capital Expenditure

CO₂ : Dioxyde de carbone

Table des matières

Remerciements	2

Résumé	3

Abstract	4

Acronyms	5

Introduction générale :	8

Chapitre 1 : Etat de l’art	9

Introduction :	9

1.1.	Définitions et concepts fondamentaux	9

1.1.1.	Data center : composants et fonctionnement	9

1.1.2.	Cloud computing : public, privé, hybride	10

1.1.3.	Indicateurs de performance énergétique	10

1.2.	Revue de littérature : Les leviers d’optimisation issus de la recherche	11

1.2.1. L’intelligence artificielle au service de la gestion énergétique	11

1.2.2. Intégration des énergies renouvelables et la flexibilité du cloud	12

1.2.3. Mécanismes avancés d’optimisation de la charge de travail	12

1.3.	Analyse approfondie des technologies de refroidissement	13

1.3.1. Stratégies de flexibilité temporelle et géographique	13

1.3.2. L’intégration du stockage hybride (Électrique et Thermique)	14

1.4.	Les défis de l’intermittence et le stockage d’énergie	14

1.4.1. Le coût élevé de la transformation des infrastructures	15

1.4.2. Les risques liés à la sécurité et à la continuité de service	15

1.4.3. Le manque de standards et de réglementation globales	15

1.5.	Synthèse des indicateurs et limites des modèles actuels	15

1.5.1. Les limites d’une optimisation mono-critère : vers une durabilité	16

Multi-ressources	16

1.5.2. Analyse comparative des stratégies d’optimisation	16

Conclusion :	18

Chapitre 2 : HEAT2VALUE — Un algorithme de valorisation thermique pour l'optimisation énergétique des Data Centers Cloud	19

Introduction :	19

2.1. Positionnement de la solution	20

2.1.1. Les limites des approches actuelles : la chaleur traitée comme un déchet	20

2.1.2. Le changement de paradigme : de l'élimination à la valorisation	20

2.1.3. Comparaison avec les solutions existantes (SHIELD, WaterWise)	20

2.2. Le nouveau KPI : le Heat Reuse Ratio (HRR)	21

2.2.1. Définition et formule du HRR	21

2.2.2. Pourquoi ce KPI est original et nécessaire	21

2.2.3. Le nouveau score environnemental global intégrant le HRR	22

2.3. Architecture et fonctionnement de l'algorithme HEAT2VALUE	23

2.3.1. Les données d'entrée : internes, météo et énergétiques	23

2.3.2. Les trois options de destination de la chaleur	23

2.3.3. Le moteur de décision et la logique de priorité	25

2.4. Illustration par des scénarios concrets	26

2.4.1. Comportement en hiver	26

2.4.2. Comportement en été	26

2.4.3. Comportement en période de transition	27

2.5. Faisabilité et choix techniques	27

2.5.1. Justification du choix de Python et de ses bibliothèques	27

2.5.2. Les conditions nécessaires au déploiement de HEAT2VALUE	28

Conclusion	29

Bibliographie	30

# Introduction générale :

Le développement rapide des technologies numériques a fait du Data Center le pilier central de notre société moderne. Ces infrastructures stockent et traitent en permanence les données qui alimentent nos services quotidiens : banques en ligne, réseaux sociaux, plateformes de streaming, et bien d'autres. Derrière l'apparence immatérielle du numérique se cachent en réalité des milliers de machines physiques qui fonctionnent sans jamais s'arrêter. Cette réalité a un coût énergétique considérable : les serveurs consomment des quantités massives d'électricité et dégagent une chaleur intense qui nécessite des systèmes de refroidissement de plus en plus puissants.

Cette course à la performance n'est pas sans conséquences. Les Data Centers tournent sans interruption, ce qui exerce une pression constante sur les réseaux électriques et les ressources naturelles. Ils consomment des millions de litres d'eau pour refroidir leurs équipements et font souvent appel à des sources d'énergie polluantes pour faire face aux pics de demande. À cela s'ajoute un renouvellement rapide du matériel informatique, ce qui alourdit encore davantage l'empreinte carbone du secteur numérique et soulève des questions sur la durabilité de ce modèle de croissance.

L'intelligence artificielle a amplifié ce phénomène. Elle est passée d'un simple outil de calcul à une technologie utilisée à grande échelle, dont l'entraînement et le fonctionnement exigent des ressources informatiques considérables. Cela pose une question fondamentale à laquelle l'industrie doit répondre : peut-on continuer à développer la puissance de calcul sans dépasser les limites environnementales de notre planète ?

C'est dans ce contexte que s'inscrit ce mémoire. Il analyse les pratiques actuelles de gestion des Data Centers et examine comment l'IA peut être à la fois un problème et une solution. L'objectif est de répondre à une question centrale : comment optimiser la performance énergétique des Data Centers Cloud afin de réduire durablement leur empreinte carbone ?

Pour y répondre, ce travail croise les dimensions technologiques, logicielles et environnementales, dans le but de proposer des pistes concrètes vers un Cloud plus intelligent, plus responsable et plus respectueux des engagements climatiques.

# Chapitre 1 : Etat de l’art

## Introduction :

Le Data Center est le moteur physique du monde numérique. Derrière l'apparence immatérielle du Cloud se cachent des infrastructures bien réelles : des bâtiments entiers remplis de serveurs qui fonctionnent en permanence pour stocker et traiter les données du monde entier. Cette activité continue à un coût environnemental lourd : une consommation d'électricité massive et un dégagement de chaleur intense qui nécessite des systèmes de refroidissement de plus en plus énergivores.

Avec l'essor de l'intelligence artificielle, cette pression s'intensifie encore davantage. Les nouveaux modèles d'IA exigent des capacités de calcul sans précédent, ce qui pousse les Data Centers à leurs limites en termes de consommation d'énergie et d'impact environnemental. Des travaux récents sur les stratégies énergétiques des Data Centers à l'ère de l'IA [1] confirment que cette problématique est désormais au cœur des préoccupations de la recherche scientifique, et qu'une gestion plus intelligente de ces infrastructures est devenue une nécessité absolue.

Ce chapitre pose les bases théoriques indispensables pour comprendre et analyser ce défi. Il commence par définir les composants d'un Data Center et les modèles de Cloud computing, puis présente les trois indicateurs clés utilisés pour évaluer leur performance environnementale : le PUE, qui mesure l'efficacité électrique, le CUE, qui quantifie les émissions de carbone, et le WUE, qui évalue la consommation d'eau. Il explore ensuite les leviers technologiques identifiés par la littérature scientifique récente pour optimiser l'efficience énergétique des infrastructures Cloud, des techniques de refroidissement avancées aux stratégies de gestion intelligente pilotées par l'IA.

## Définitions et concepts fondamentaux

Pour bien comprendre comment optimiser un Data Center, il est nécessaire de commencer par définir ses composants principaux et les indicateurs qui permettent de mesurer son efficacité réelle.

## Data center : composants et fonctionnement

Un data center n’est pas simplement un entrepôt rempli d'ordinateurs, c'est une infrastructure complexe qui doit fonctionner sans interruption pour garantir que nos services numériques restent accessibles à tout moment. On peut diviser son architecture en deux grandes parties qui travaillent ensemble :

- L'équipement informatique (IT) : constitue le cœur du système. Il regroupe les serveurs qui effectuent les calculs, les baies de stockage qui conservent les données, et les équipements réseau qui les font circuler. Il est important de noter qu'un serveur consomme une part significative de son électricité même lorsqu'il ne traite aucune tâche, c'est-à-dire en mode veille. Cela signifie que laisser des serveurs inactifs sans les optimiser représente un gaspillage énergétique considérable [2].

- L'infrastructure de soutien (Facilities) : assure les conditions nécessaires au bon fonctionnement des machines. Elle repose sur deux éléments essentiels : une alimentation électrique sécurisée par des batteries (UPS) pour éviter toute coupure, et un système de refroidissement pour évacuer la chaleur dégagée par les serveurs. Avec l'essor de l'IA, les besoins en refroidissement sont devenus bien plus importants, obligeant les Data Centers à passer progressivement de la climatisation par air à des systèmes de refroidissement par liquide, beaucoup plus efficaces.[1]

## Cloud computing : public, privé, hybride

Le Cloud est la technologie qui permet d'accéder à des ressources informatiques à distance, de manière flexible et à la demande. Le choix du modèle de Cloud adopté par une organisation a un impact direct sur sa consommation d'énergie. [3]

- Le Cloud Public : il repose sur des infrastructures appartenant à de grands fournisseurs comme Amazon ou Google, partagées entre des milliers de clients. C'est généralement le modèle le plus efficace énergétiquement, car mutualiser les ressources permet de maximiser l'utilisation des serveurs et d'éviter qu'ils tournent inutilement à vide.

- Le Cloud Privé : Ici, le centre de données est réservé est réservé à une seule organisation, ce qui offre un meilleur contrôle et une plus grande sécurité des données. En revanche, si les serveurs ne sont pas utilisés à pleine capacité, ce modèle peut engendrer un gaspillage énergétique important.

- Le Cloud Hybride : Ce modèle combine les deux approches précédentes. Une entreprise peut ainsi conserver ses données sensibles sur son infrastructure privée, tout en déléguant ses charges de calcul les plus lourdes vers le Cloud public. C'est un bon compromis entre sécurité et optimisation de la consommation énergétique.

## Indicateurs de performance énergétique

Pour évaluer l'efficacité d'un Data Center et mesurer son impact environnemental réel, la recherche scientifique s'appuie sur trois indicateurs clés, notamment mis en avant par le framework SHIELD [4] :

- Le PUE : c’est l'indicateur le plus utilisé dans le secteur. Il mesure le rapport entre l'énergie totale consommée par le bâtiment et l'énergie effectivement utilisée par les serveurs. Plus ce ratio est proche de 1.0, plus le Data Center est efficace, ce qui signifie qu'aucune énergie n'est gaspillée pour le refroidissement ou l'éclairage. [2]

PUE=Total facility powerIT equipment energy

- Le CUE : il mesure l'empreinte carbone réelle du Data Center. Il est essentiel car un bon PUE ne garantit pas un faible impact climatique : un centre de données peut être électriquement efficace mais fortement polluant s'il est alimenté par des énergies fossiles. Le CUE permet donc de distinguer les infrastructures alimentées par des sources propres (solaire, éolien) de celles qui dépendent encore du charbon ou du gaz. [5]

CUE=Emissions totales de CO2 équivalent générées par le Data centerEnergie consommée par l'équipement informatique IT

- Le WUE : il mesure la quantité d'eau consommée annuellement pour refroidir les équipements. Cet indicateur est de plus en plus surveillé, car certains Data Centers consomment des millions de litres d'eau par an, soulevant des questions environnementales et éthiques majeures, notamment dans les régions soumises au stress hydrique. [1]

WUE=Consommation annuelle d'eau(Litres)énergie consommée par les serveurs (IT)

## Revue de littérature : Les leviers d’optimisation issus de la recherche

Après avoir défini les bases techniques, cette section analyse les solutions concrètes proposées par la recherche scientifique pour réduire l'empreinte carbone des infrastructures Cloud. L'étude des publications les plus récentes (2024-2025) montre que l'optimisation ne repose plus uniquement sur le matériel, mais sur une gestion intelligente et globale de l'énergie.

## 1.2.1. L’intelligence artificielle au service de la gestion énergétique

L'une des avancées les plus significatives est l'utilisation de l'IA pour transformer les Data Centers en systèmes capables de s'autoréguler en temps réel.

- L'apprentissage par renforcement pour l'énergie verte : permet à l'IA d'agir comme un chef d'orchestre énergétique. Elle surveille en permanence les conditions météorologiques et la production d'énergie solaire ou éolienne pour décider à quel moment les serveurs doivent fonctionner à pleine capacité. Lorsque la production d'énergie propre chute, l'IA réduit instantanément la charge de travail pour éviter de recourir à l'électricité polluante du réseau général. [6]

- Le plafonnement adaptatif de la puissance : repose sur une idée simple mais efficace : limiter intelligemment la consommation de chaque serveur selon l'urgence de la tâche qu'il traite. Au lieu de laisser une machine consommer 100 % de son énergie pour une tâche légère, l'IA fixe un plafond de consommation proportionnel à la charge réelle. Ce principe s'inscrit dans une logique plus large : la meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas. [2] [7]

## 1.2.2. Intégration des énergies renouvelables et la flexibilité du cloud

Le principal défi des énergies renouvelables est leur intermittence : le soleil ne brille pas toujours et le vent ne souffle pas en permanence. La recherche propose de rendre les Data Centers suffisamment flexibles pour s'adapter à cette variabilité.

- Le Data Center comme stabilisateur du réseau électrique est une idée encore peu répandue mais prometteuse. Plutôt que d'être un simple consommateur passif, le Data Center peut devenir un acteur actif du réseau : en cas de forte demande électrique dans une zone, il peut réduire sa propre consommation ou mobiliser ses batteries pour soulager le réseau local. Cette synergie peut aller jusqu'au couplage direct de turbines éoliennes aux serveurs, créant ainsi un circuit d'alimentation entièrement décarboné. [8] [9]

- La migration intelligente des données, connue sous le concept "Follow the Sun", consiste à déplacer virtuellement les calculs vers le Data Center qui dispose, à un instant donné, de l'électricité la plus propre. Si un centre en France est alimenté par du gaz alors qu'un centre en Norvège bénéficie d'un surplus d'énergie hydraulique, le système transfère automatiquement les charges de travail vers la Norvège. Cette approche repose sur un principe simple : déplacer des données consomme moins d'énergie que de laisser des serveurs tourner avec une électricité polluante. [5] [10]

## 1.2.3. Mécanismes avancés d’optimisation de la charge de travail

Optimiser la performance énergétique d'un Data Center ne se limite pas à éteindre des machines. Il s'agit de contrôler précisément la façon dont chaque serveur consomme l'électricité, seconde par seconde.

- Le Power Capping et le DVFS : permettent à l'IA de réduire dynamiquement la tension et la fréquence d'un processeur dès qu'une baisse d'activité est détectée. Concrètement, un serveur qui consommerait normalement 200 Watts pour une tâche légère peut être bridé à 80 Watts sans affecter la qualité du service. Ce mécanisme est particulièrement utile pour lisser la consommation globale du Data Center et éviter les pics de demande qui obligent les fournisseurs d'énergie à démarrer des centrales thermiques polluantes. [2] [7]

- La consolidation et la virtualisation intelligente : constituent le levier le plus immédiat pour réduire le PUE. Dans un Data Center classique, il est courant de trouver de nombreux serveurs qui tournent à seulement 10 à 20 % de leur capacité. Grâce à l'IA, toutes ces tâches peuvent être regroupées sur un nombre réduit de serveurs fonctionnant à pleine charge, permettant d'éteindre complètement les machines inutilisées. Cette réduction du nombre de serveurs actifs entraîne une baisse immédiate et significative de la consommation énergétique globale. [10]

## Analyse approfondie des technologies de refroidissement

Le refroidissement représente entre 30% et 40% de la consommation électrique totale d'un Data Center, ce qui en fait le poste de dépense le plus critique après les serveurs eux-mêmes. Avec l'essor de l'intelligence artificielle et la densité thermique croissante des processeurs modernes, les méthodes classiques atteignent aujourd'hui leurs limites. [1]

- Du refroidissement par air vers le refroidissement par liquide : Traditionnellement, les Data Centers utilisent des climatiseurs qui soufflent de l'air froid entre les rangées de serveurs. Cependant, l'air est un mauvais conducteur thermique. La recherche s'oriente donc vers le Liquide Cooling, où des tuyaux d'eau circulent directement au contact des composants. Cette technique évacue la chaleur à la source et réduit considérablement l'énergie consommée par les ventilateurs.

- Le Free Cooling et le refroidissement par immersion : Le Free Cooling consiste à exploiter l'air frais extérieur pour refroidir les serveurs, sans recourir à des compresseurs électriques coûteux. Dans les cas les plus avancés, le refroidissement par immersion plonge directement les serveurs dans un liquide spécial non conducteur d'électricité. Cette technique supprime totalement les ventilateurs et permet d'atteindre un PUE extrêmement proche de 1.0, ce qui représente le niveau d'efficacité énergétique idéal. [1].

## 1.3.1. Stratégies de flexibilité temporelle et géographique

Face à l'intermittence des énergies renouvelables, la recherche propose de rendre les Data Centers flexibles, capables d'adapter leur fonctionnement à la disponibilité de l'énergie verte, aussi bien dans le temps que dans l'espace.

- La gestion temporelle (Load Shifting) : repose sur un principe simple : toutes les tâches informatiques ne sont pas urgentes. Une mise à jour de base de données ou un entraînement de modèle d'IA peut être décalé de quelques heures sans impact sur les utilisateurs. Le système analyse les prévisions météorologiques et reporte automatiquement ces tâches aux moments où l'énergie renouvelable est la plus abondante.[5]

- La flexibilité géographique : exploite le fait que l'intensité carbone de l'électricité varie d'un pays à l'autre et d'une heure à l'autre. Si un Data Center en France doit recourir au gaz pour compenser un manque d'énergie solaire, le système peut décider de transférer les calculs vers un centre en Suède ou au Québec où l'électricité est déjà 100 % décarbonée. Ce mécanisme de migration verte garantit que le Cloud utilise en permanence l'électricité la plus propre disponible à l'échelle mondiale. [8]

## 1.3.2. L’intégration du stockage hybride (Électrique et Thermique)

Pour répondre aux défis posés par l'intermittence des énergies renouvelables, la recherche propose de transformer le Data Center en un véritable système de stockage d'énergie, capable de constituer des réserves et de les utiliser au moment le plus opportun. [3]

- Le stockage par batteries (BESS) :  redéfinit le rôle des batteries dans les Data Centers. Elles ne servent plus uniquement de secours en cas de panne. Elles deviennent un outil stratégique : chargées lorsque l'énergie solaire est abondante en milieu de journée, elles alimentent les serveurs en soirée lorsque la demande sur le réseau civil est la plus forte et que l'électricité devient plus polluante et plus coûteuse.

- Le stockage thermique : c’est une approche plus originale qui consiste à stocker du froid plutôt que de l'électricité. Le Data Center utilise les surplus d'énergie renouvelable pour produire de l'eau glacée ou de la glace, conservée dans des réservoirs isolés. Lorsque l'électricité devient chère ou polluante, les climatiseurs électriques sont mis en veille et le système puise dans cette réserve de froid pour maintenir les serveurs à la bonne température. Cette technique permet de réduire simultanément le PUE et le WUE pendant les heures les plus critiques. [1]

## Les défis de l’intermittence et le stockage d’énergie

L'intégration des énergies renouvelables dans les Data Centers pose un problème fondamental : la production d'électricité dépend des conditions météorologiques et non de la demande des serveurs. Pour éviter de recourir à des sources d'énergie polluantes lorsque le soleil ne brille pas ou que le vent ne souffle pas, le Data Center doit devenir suffisamment flexible pour absorber ces variations. [9]

- Le rôle stratégique des batteries (BESS) : il a profondément évolué. Ces systèmes ne servent plus uniquement de secours en cas de panne. Ils deviennent un outil de pilotage énergétique à part entière : les batteries sont chargées lorsque l'énergie verte est abondante, puis utilisées pour alimenter les serveurs lorsque le réseau électrique devient trop polluant ou trop coûteux. Ce mécanisme de lissage de la consommation permet de maximiser l'utilisation des énergies propres tout au long de la journée.

- Le Data Center comme acteur du réseau électrique : représente une évolution majeure dans la relation entre ces infrastructures et leur environnement. Plutôt que d'être de simples consommateurs passifs, les Data Centers peuvent devenir de véritables partenaires énergétiques pour les villes : en renvoyant de l'électricité dans le réseau lors des pics de consommation, ou en valorisant leur chaleur résiduelle pour chauffer des bâtiments voisins. C'est cette synergie avec l'environnement urbain qui ouvre la voie à une véritable neutralité carbone. [8]

## 1.4.1. Le coût élevé de la transformation des infrastructures

Le premier frein à l'adoption des solutions vertes est d'ordre économique. Passer à un système de refroidissement par liquide ou installer des parcs de batteries BESS représente un investissement initial considérable. Or, la plupart des infrastructures existantes n'ont pas été conçues pour accueillir ces technologies. [3] Transformer le système de refroidissement d'un bâtiment entier implique souvent de l'arrêter pendant plusieurs semaines, ce qui est incompatible avec l'exigence de disponibilité permanente des services Cloud. Les entreprises hésitent donc à remplacer des équipements anciens mais fonctionnels, d'autant que le retour sur investissement de ces modernisations ne se concrétise qu'à très long terme.

## 1.4.2. Les risques liés à la sécurité et à la continuité de service

Dans le monde du Cloud, la disponibilité des données est une priorité absolue. Or, les stratégies d'optimisation énergétique les plus avancées, comme le Carbon Aware Computing, introduisent de nouveaux risques qu'il est impossible d'ignorer. Déplacer des volumes massifs de données d'un pays à l'autre pour suivre l'énergie la plus propre peut ralentir les applications et exposer des informations sensibles à des risques d'interception. [10] Par ailleurs, s'appuyer sur des énergies intermittentes sans infrastructure de secours parfaitement maîtrisée peut mener à des coupures de service. Pour des secteurs critiques comme la finance ou la santé, une interruption, même brève, est totalement inacceptable. C'est pourquoi de nombreux gestionnaires de Data Centers préfèrent maintenir une alimentation classique et stable plutôt que de s'exposer aux aléas des énergies renouvelables mal intégrées.

## 1.4.3. Le manque de standards et de réglementation globales

L'absence de normes internationales claires constitue un frein majeur à la transition écologique des Data Centers. Si le PUE est aujourd'hui largement adopté par le secteur, les indicateurs CUE et WUE, pourtant essentiels pour mesurer l'impact carbone et hydrique réel, ne font l'objet d'aucune obligation légale.[4] Sans réglementation contraignante, les entreprises se concentrent naturellement sur la réduction de leur facture électrique, sans nécessairement s'intéresser à leur empreinte environnementale globale. Elles peuvent ainsi afficher un excellent PUE tout en continuant à consommer des quantités massives d'eau ou à s'alimenter en énergie fossile. La recherche actuelle est unanime sur ce point : un changement de comportement à grande échelle dans l'industrie du numérique ne pourra se produire que si les gouvernements imposent des exigences strictes en matière de transparence environnementale aux grands acteurs du Cloud.

## Synthèse des indicateurs et limites des modèles actuels

Les sections précédentes ont présenté de nombreuses solutions pour réduire l'empreinte environnementale des Data Centers. Cette section propose une lecture critique de ces approches en mettant en lumière leurs limites et en les comparant de manière structurée.

## 1.5.1. Les limites d’une optimisation mono-critère : vers une durabilité

## Multi-ressources

Les travaux les plus récents insistent sur un point fondamental : réduire l'empreinte carbone d'un Data Center ne doit pas se faire au détriment d'autres ressources naturelles. Si l'on se concentre uniquement sur la réduction de la consommation électrique, on risque d'augmenter la consommation d'eau via des systèmes de refroidissement par évaporation. De même, un Data Center peut afficher un excellent PUE tout en ayant un CUE élevé s'il est alimenté par des énergies fossiles. L'optimisation ne doit donc pas viser à consommer moins sur un seul axe, mais à consommer mieux sur l'ensemble des ressources naturelles concernées.

C'est précisément ce que propose le framework SHIELD. Il calcule un compromis mathématique permettant au Data Center d'atteindre simultanément de bonnes performances sur les trois indicateurs clés : le PUE, le CUE et le WUE.[4] Concernant le défi spécifique de l'IA générative, les GPU utilisés consomment jusqu'à trois fois plus d'énergie que les processeurs classiques.[1] Pour maîtriser cette densité thermique, des capteurs intelligents peuvent être déployés dans tout le bâtiment afin d'envoyer l'air frais uniquement là où c'est nécessaire, évitant ainsi de climatiser des zones inutilement. [11]

## 1.5.2. Analyse comparative des stratégies d’optimisation

L'analyse croisée des publications de 2024 et 2025 permet de structurer les leviers d'optimisation en quatre piliers complémentaires. Aucun de ces piliers ne peut, à lui seul, garantir la neutralité carbone ; c'est leur orchestration intelligente qui définit la performance réelle du système.

Le tableau ci-dessous synthétise les approches majeures identifiées dans la littérature

| Stratégie D’optimisation | Titre de l'article de référence | Mécanisme technique clé | Impact environnemental ciblé | Avantages | Inconvénients |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Optimisation Logicielle | "Learning-Enabled Adaptive Power Capping Scheme for Cloud Data Centers" | Power Capping & DVFS Dynamique | Réduction drastique du PUE | -Faible coût de mise en œuvre (logi- ciel). -Gain d'effi- cacité im- médiat. | -Risque de la- tence pour les applications. -Complexité de l'algorithme de contrôle. |
| Flexibilité Géographique | "Carbon-Aware Cloud Computing: AI-Driven Predictive Modeling and Dynamic Optimization" | Carbon- Aware Migration (Follow the Sun) | Minimisation du CUE (Carbone) | -Utilisation d'énergie 100% propre. -Optimisation du mix énergétique mondial. | -Coût énergé- tique du trans- fert de don- nées. -Latence liée à la distance géographique. |
| Indépendance Énergétique | "Integrating variable renewable energy and diverse flexibilities: Supplying carbon- free energy" | Intégration Éolienne directe et BESS | Autonomie vis-à- vis du réseau fossile | -Stabilité face aux coupures du réseau. -Réduction de la facture énergétique. | -Investisse- ment initial (CAPEX) Massif. -Empreinte écologique liée aux batteries. |
| Gestion Holistique | "SHIELD : Sustainable Hybrid Evolutionary Learning Framework for Carbon, Wastewater, and Energy-Aware" | IA Multi- objectifs (Algorithme s hybrides) | Équilibre entre Énergie, Eau et CO2 |  | -Très grande complexité technique. -Consommation propre à l'IA d'optimisation. |

## Conclusion :

L'analyse de la littérature scientifique permet d'établir un constat clair : la performance énergétique des Data Centers ne peut plus être dissociée de leur impact environnemental global. Face à l'explosion des besoins de calcul imposée par l'ère de l'IA, les solutions purement matérielles atteignent leurs limites. La vraie rupture réside désormais dans l'intelligence de gestion, c'est-à-dire la capacité à synchroniser en temps réel la demande informatique avec une offre énergétique décarbonée et variable.

L'étude des différentes approches, du Power Capping à la migration Carbon-Aware, en passant par le stockage hybride et la flexibilité géographique, met en évidence un problème récurrent : la plupart des solutions actuelles traitent les défis de manière isolée. Or, réduire l'empreinte carbone d'un Data Center ne peut pas se résumer à améliorer un seul indicateur. Agir uniquement sur le PUE sans tenir compte du CUE ou du WUE ne fait que déplacer le problème sans le résoudre durablement.

Les freins identifiés tout au long de ce chapitre — coûts élevés de transformation, risques pour la continuité de service et absence de réglementation internationale — confirment que cette transition ne se fera pas spontanément. Elle exige des avancées technologiques, mais aussi une volonté industrielle et un cadre réglementaire plus contraignant.

Ce chapitre pose ainsi les bases nécessaires pour répondre à la problématique centrale de ce mémoire : comment optimiser la performance énergétique des Data Centers Cloud afin de réduire durablement leur empreinte carbone ? Les chapitres suivants s'appuieront sur ces fondements pour explorer des approches concrètes et unifiées, capables d'orchestrer ensemble les différents leviers identifiés dans la littérature.

# Chapitre 2 : HEAT2VALUE — Un algorithme de valorisation thermique pour l'optimisation énergétique des Data Centers Cloud

## Introduction :

Ce chapitre présente HEAT2VALUE, la solution proposée dans ce mémoire pour répondre à la problématique centrale : comment optimiser la performance énergétique des Data Centers     Cloud afin de réduire durablement leur empreinte carbone ?

Le chapitre précédent a mis en évidence un constat important : malgré la richesse des solutions existantes, toutes traitent la chaleur produite par les serveurs comme un problème à éliminer. Qu'il s'agisse du refroidissement par liquide, du Free Cooling ou des systèmes de climatisation avancés, l'objectif reste toujours le même : évacuer cette chaleur le plus efficacement possible. Or, la quasi-totalité de l'électricité consommée par les serveurs finit sous forme de chaleur. Cette chaleur est aujourd'hui simplement rejetée dans l'atmosphère, ce qui représente un gaspillage énergétique considérable.

HEAT2VALUE part d'une idée différente : plutôt que d'éliminer cette chaleur, pourquoi ne pas la valoriser ? C'est le changement de paradigme au cœur de cette solution. L'algorithme décide en temps réel quoi faire avec la chaleur produite : la réutiliser pour chauffer des bâtiments voisins, la stocker pour une utilisation ultérieure, ou la rejeter si aucune valorisation n'est possible.

Pour mesurer l'efficacité de cette valorisation, ce travail introduit un nouveau KPI : le Heat Reuse Ratio (HRR), qui mesure la part de chaleur effectivement réutilisée par rapport à la chaleur totale produite. Cet indicateur vient compléter les trois KPI classiques (PUE, CUE, WUE) pour former un score environnemental global plus complet.

Ce chapitre explique en détail le positionnement de la solution, son architecture, son fonctionnement et les choix techniques qui ont guidé sa conception. Le chapitre suivant présentera son implémentation et ses résultats.

## 2.1. Positionnement de la solution

Avant de détailler l'architecture et le fonctionnement de HEAT2VALUE, il est important de comprendre pourquoi cette solution a été choisie et ce qui la distingue des approches existantes. Cette section explique le constat qui a motivé sa conception, le changement de perspective qu'elle propose et sa place par rapport aux travaux identifiés dans la littérature scientifique.

## 2.1.1. Les limites des approches actuelles : la chaleur traitée comme un déchet

Comme l'a montré l'état de l'art, les solutions actuelles d'optimisation énergétique des Data Centers se concentrent toutes sur la même logique : réduire la consommation d'électricité et évacuer la chaleur produite le plus efficacement possible. Les systèmes de refroidissement par liquide, le Free Cooling ou encore les algorithmes de consolidation des machines virtuelles cherchent tous à minimiser l'énergie gaspillée, sans jamais remettre en question le sort de la chaleur elle-même.

Cette chaleur est systématiquement considérée comme un déchet inévitable. Elle est évacuée vers l'extérieur via des tours de refroidissement, des climatiseurs ou des systèmes d'évaporation, ce qui consomme de l'énergie supplémentaire et de l'eau. On paie donc deux fois : une première fois pour produire l'électricité qui alimente les serveurs, et une deuxième fois pour se débarrasser de la chaleur qu'ils génèrent.

## 2.1.2. Le changement de paradigme : de l'élimination à la valorisation

HEAT2VALUE propose de renverser cette logique. Plutôt que de chercher à éliminer la chaleur, l'algorithme la considère comme une ressource à exploiter. Cette chaleur, produite en permanence par les serveurs, peut chauffer des bâtiments voisins, alimenter un réseau de chaleur urbain ou être stockée pour une utilisation ultérieure.

Ce changement de perspective est fondamental. Il ne s'agit plus seulement de réduire ce qu'on consomme, mais de valoriser ce qu'on produit. En transformant un déchet en ressource, HEAT2VALUE permet de réduire simultanément la consommation d'énergie de refroidissement, les émissions de carbone et la consommation d'eau, tout en créant une valeur environnementale nouvelle mesurée par le HRR.

## 2.1.3. Comparaison avec les solutions existantes (SHIELD, WaterWise)

Pour bien positionner HEAT2VALUE par rapport à l'existant, le tableau suivant compare les principales solutions identifiées dans la littérature :

| Solution | PUE | CUE | WUE | Valorisation chaleur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHIELD |  |  |  | × |
| WaterWise | × |  |  | × |
| Carbon-Aware Scheduling | × |  | × | × |
| Refroidissement par liquide |  | × | × | × |
| HEAT2VALUE |  |  |  |  |

Ce tableau montre clairement que HEAT2VALUE est la seule solution qui intègre simultanément les trois indicateurs classiques tout en ajoutant une quatrième dimension : la valorisation de la chaleur résiduelle. C'est cette combinaison inédite qui constitue la contribution originale de ce mémoire.

## 2.2. Le nouveau KPI : le Heat Reuse Ratio (HRR)

Cette section introduit le cœur de la contribution originale de ce mémoire : un nouvel indicateur de performance environnementale qui n'existe dans aucune solution identifiée dans la littérature. Cet indicateur permet de mesurer non plus ce qu'un Data Center consomme ou émet, mais ce qu'il valorise.

## 2.2.1. Définition et formule du HRR

Le Heat Reuse Ratio, ou HRR, mesure la part de chaleur produite par les serveurs qui est effectivement réutilisée plutôt que rejetée dans l'atmosphère. Sa formule est la suivante :

HRR= Chaleur réutilisées kWh Chaleur totale produite (kWh)

Le HRR est un nombre compris entre 0 et 1 :

- HRR = 0 signifie que toute la chaleur est rejetée dans l'atmosphère. C'est le cas d'un Data Center classique sans aucune valorisation.

- HRR = 1 signifie que toute la chaleur produite est réutilisée. C'est le cas idéal, difficile à atteindre en pratique.

- HRR = 0.80 signifie que 80% de la chaleur est valorisée. C'est le résultat obtenu par HEAT2VALUE en conditions hivernales.

Il est important de préciser que seule la chaleur effectivement réutilisée entre dans le calcul. La chaleur stockée dans le réservoir thermique n'est pas comptabilisée tant qu'elle n'a pas été utilisée. Cette définition stricte garantit que le HRR reflète un impact environnemental réel et non potentiel.

## 2.2.2. Pourquoi ce KPI est original et nécessaire

Tous les indicateurs existants mesurent ce qu'un Data Center consomme ou émet :

- Le PUE mesure l'efficacité de la consommation électrique.

- Le CUE quantifie les émissions de carbone.

- Le WUE évalue la quantité d'eau utilisée.

Ces trois indicateurs ont un point commun : ils regardent uniquement ce qui entre dans le système ou ce qui en sort sous forme de pollution.

Aucun d'eux ne s'intéresse à ce que le Data Center produit et pourrait valoriser. La chaleur générée par les serveurs, pourtant disponible en permanence et en grande quantité, reste complètement invisible dans ces mesures. Un Data Center qui réutilise sa chaleur pour chauffer un bâtiment voisin remplace concrètement une chaudière à gaz et évite des émissions de CO₂. Pourtant, cet impact positif n'apparaît dans aucun des indicateurs classiques.

C'est précisément ce vide que le HRR comble. En mesurant la part de chaleur effectivement valorisée, il rend visible un impact environnemental positif qui était jusqu'ici ignoré. Il ne s'agit donc pas simplement d'un indicateur supplémentaire, mais d'un changement de perspective : on ne regarde plus seulement ce qu'on évite de consommer, on mesure aussi ce qu'on choisit de valoriser.

## 2.2.3. Le nouveau score environnemental global intégrant le HRR

Les trois indicateurs classiques PUE, CUE et WUE sont aujourd'hui utilisés séparément. Un gestionnaire de Data Center peut afficher un excellent PUE tout en ayant un CUE élevé, ou réduire son WUE au détriment de sa consommation électrique. Cette vision fragmentée est l'une des limites majeures identifiées dans l'état de l'art.

Pour dépasser cette limite, HEAT2VALUE propose un score environnemental global qui combine les quatre indicateurs en une seule formule :

ScoreH2V=α⋅PUE+β⋅CUE+γ⋅WUE-δ⋅HRR

Chaque élément de cette formule a un rôle précis :

- α, β, γ sont les poids attribués aux trois indicateurs classiques. Ils permettent d'ajuster l'importance accordée à chacun selon le contexte. Par exemple, dans une région soumise au stress hydrique, on augmente γ pour donner plus de poids à la consommation d'eau.

- δ est le poids attribué à la valorisation thermique. Plus il est élevé, plus le système récompense les décisions qui valorisent la chaleur.

Le HRR est soustrait et non ajouté. C'est intentionnel : plus le HRR est élevé, plus le bilan environnemental est bon, donc plus le score global doit baisser. Un score bas signifie une meilleure performance.

Ce score permet pour la première fois d'évaluer un Data Center sur l'ensemble de ses impacts environnementaux en une seule valeur lisible. C'est cette vision unifiée qui constitue le fondement mathématique de HEAT2VALUE.

## 2.3. Architecture et fonctionnement de l'algorithme HEAT2VALUE

Cette section décrit concrètement comment fonctionne l'algorithme HEAT2VALUE. Elle explique quelles données il utilise, quelles décisions il peut prendre et selon quelle logique il les prend. L'objectif est de donner une vision claire et complète du système avant son implémentation au chapitre 3.

## 2.3.1. Les données d'entrée : internes, météo et énergétiques

Pour prendre ses décisions, l'algorithme a besoin de trois types de données, collectées toutes les 15 minutes :

- Les données internes du Data Center concernent directement les serveurs. Plus précisément, l'algorithme mesure leur charge de travail à chaque instant. Cette charge détermine la puissance électrique consommée, et comme 95% de cette électricité se transforme en chaleur, elle détermine aussi directement la quantité de chaleur disponible à valoriser. C'est le point de départ de toute décision.

- Les données météorologiques se résument à une seule information essentielle : la température extérieure. Elle permet à l'algorithme de savoir si les bâtiments voisins ont besoin de chauffage. En dessous de 18°C, les bâtiments ont besoin d'être chauffés. Au-dessus de 18°C, la chaleur des serveurs n'est d'aucune utilité immédiate pour eux. C'est ce seuil qui déclenche ou non la réutilisation directe.

- Les données énergétiques correspondent à l'intensité carbone du réseau électrique, c'est-à-dire la quantité de CO₂ émise pour produire chaque kWh d'électricité à un instant donné. Cette valeur varie constamment : elle est faible la nuit et quand les énergies renouvelables sont abondantes, et élevée en soirée quand les centrales à gaz compensent les pics de demande. C'est cette donnée qui guide la décision de stocker la chaleur : quand le carbone est élevé, utiliser davantage d'électricité pour refroidir aggraverait l'impact environnemental. Il vaut mieux alors stocker la chaleur.

Ces trois types de données sont complémentaires et indissociables. Sans la température, on ne sait pas si la réutilisation est possible. Sans l'intensité carbone, on ne sait pas si le stockage est pertinent. Sans la charge des serveurs, on ne sait pas combien de chaleur est disponible. C'est leur combinaison qui permet à l'algorithme de prendre la meilleure décision à chaque instant.

## 2.3.2. Les trois options de destination de la chaleur

Une fois les données collectées, l'algorithme dispose de trois options pour traiter la chaleur produite par les serveurs. Chaque option correspond à une situation précise et produit un impact environnemental différent.

- Option A : Réutilisation immédiate

C'est l'option prioritaire de l'algorithme. La chaleur des serveurs est directement envoyée vers des bâtiments voisins pour les chauffer. En remplaçant une chaudière à gaz, cette valorisation évite concrètement des émissions de CO₂. C'est donc l'option qui produit le meilleur impact environnemental.

Cette option est déclenchée dès que la température extérieure est inférieure à 18°C, seuil à partir duquel les bâtiments ont besoin de chauffage. Dans ce cas, 80% de la chaleur est effectivement valorisée. Les 20% restants correspondent aux pertes thermiques inévitables lors du transport de la chaleur vers les bâtiments.

- Option B : Stockage thermique

Lorsque la réutilisation immédiate n'est pas possible, l'algorithme peut stocker la chaleur dans un réservoir thermique isolé pour une utilisation ultérieure. Cette option est déclenchée lorsque deux conditions sont réunies simultanément : l'intensité carbone du réseau dépasse 150 gCO2/kWh, ce qui signifie que le réseau électrique est polluant à cet instant, et le réservoir thermique n'est pas encore rempli à 90% de sa capacité maximale.

Dans ce cas, 70% de la chaleur est stockée. Les 30% restants représentent les pertes liées au transfert de chaleur vers le réservoir. Ce taux est légèrement inférieur à celui de la réutilisation directe car le stockage implique une étape supplémentaire avec ses propres pertes thermiques. Le niveau du réservoir est mis à jour à chaque pas de temps pour refléter la chaleur accumulée.

- Option C : Rejet classique

C'est la solution de dernier recours. Lorsque ni la réutilisation ni le stockage ne sont possibles, la totalité de la chaleur est évacuée via le système de refroidissement classique, sans aucune valorisation. C'est exactement ce que fait un Data Center classique sans optimisation. Dans HEAT2VALUE, cette option n'est choisie que lorsque les deux premières sont indisponibles.

Le tableau suivant résume les trois options et leurs caractéristiques :

| Option | Condition de déclenchement | Chaleur valorisée | Pertes |
| --- | --- | --- | --- |
| A-Réutilisation | Température < 18°C | 80% | 20% |
| B-Stockage | Carbone > 150 gCO2/kWh ET réservoir < 90% | 70% | 30% |
| C-Rejet | Aucune autre option disponible | 0% | 100% |

## 2.3.3. Le moteur de décision et la logique de priorité

Le moteur de décision est le cœur de l'algorithme. À chaque intervalle de 15 minutes, il évalue les conditions disponibles et sélectionne automatiquement l'option la plus avantageuse sur le plan environnemental. Cette évaluation suit une logique de priorité stricte et ordonnée, illustrée par la figure ci-dessous.

Cette hiérarchie n'est pas arbitraire. Elle reflète une logique environnementale précise et justifiée :

- La réutilisation est toujours prioritaire car elle valorise la chaleur immédiatement, sans délai et sans perte supplémentaire. Elle remplace directement une chaudière à gaz et évite des émissions de CO₂ de manière certaine et instantanée.

- Le stockage vient en deuxième position car il permet de différer la valorisation à un moment plus opportun. Il est déclenché uniquement quand le réseau électrique est polluant, car c'est dans cette situation que continuer à refroidir classiquement aurait le plus fort impact carbone.

- Le rejet est toujours le dernier recours car il ne produit aucune valorisation. Il correspond au fonctionnement d'un Data Center classique et représente exactement ce que HEAT2VALUE cherche à éviter.

Cette logique de priorité est également simple et lisible. Un algorithme clair est plus facile à déployer, à maintenir et à faire évoluer dans un contexte industriel réel. C'est un choix de conception délibéré : la robustesse et la lisibilité priment sur la complexité.

## 2.4. Illustration par des scénarios concrets

Pour mieux comprendre comment HEAT2VALUE se comporte en conditions réelles, cette section illustre son fonctionnement à travers trois scénarios représentatifs. Ces scénarios ont été choisis pour couvrir les situations les plus significatives auxquelles un Data Center peut être confronté au cours d'une année.

## 2.4.1. Comportement en hiver

En hiver, la température extérieure reste constamment en dessous de 18°C. Dès que l'algorithme évalue cette condition, il choisit systématiquement l'option A : la réutilisation immédiate. La chaleur des serveurs est envoyée directement vers les bâtiments voisins pour les chauffer, remplaçant ainsi leur chaudière à gaz.

C'est le scénario le plus favorable pour HEAT2VALUE. La chaleur est valorisée en continu tout au long de la journée, sans interruption. Le système de refroidissement classique est presque totalement mis de côté, ce qui réduit considérablement la consommation électrique liée au refroidissement ainsi que la consommation d'eau. Par ailleurs, en remplaçant les chaudières à gaz des bâtiments voisins, le Data Center évite des émissions de CO₂ qui compensent largement celles qu'il produit lui-même.

Ce scénario démontre que lorsque les conditions sont favorables, HEAT2VALUE améliore simultanément les quatre indicateurs environnementaux, ce qu'aucune solution existante ne permet de faire.

## 2.4.2. Comportement en été

En été, la température extérieure dépasse constamment 18°C. La première condition de l'algorithme n'étant pas satisfaite, il évalue automatiquement la deuxième : l'intensité carbone du réseau électrique. En France, cette valeur reste généralement basse en été grâce à la production solaire et nucléaire abondante, restant en dessous du seuil de 150 gCO2/kWh. Les deux conditions étant non satisfaites, l'algorithme choisit l'option C : le rejet classique.

Toute la chaleur est alors évacuée via le système de refroidissement traditionnel, sans aucune valorisation. Le Data Center se comporte exactement comme un centre de données classique sans optimisation. C'est la limite saisonnière de HEAT2VALUE.

Cette limite est réelle et assumée. Elle ne remet pas en question la pertinence de la solution, mais elle en définit clairement le périmètre d'efficacité. L'algorithme est particulièrement adapté aux régions à climat tempéré ou froid, où la saison de chauffage est longue. Dans des contextes différents, d'autres usages de la chaleur pourraient être envisagés, comme la production d'eau chaude sanitaire ou l'alimentation de systèmes de climatisation par absorption. Ces pistes constituent des perspectives d'amélioration futures.

## 2.4.3. Comportement en période de transition

Les périodes de transition, comme le printemps ou le début de l'automne, sont les plus intéressantes car elles mettent en jeu les trois options de l'algorithme au cours d'une même journée. La température oscille autour du seuil de 18°C : fraîche le matin, elle peut dépasser ce seuil en milieu de journée avant de redescendre le soir.

Dans cette situation, l'algorithme adapte ses décisions en temps réel. Le matin, quand il fait frais, il réutilise la chaleur pour le chauffage. En milieu de journée, quand la température dépasse 18°C, il vérifie l'intensité carbone du réseau. Si elle est suffisamment élevée et que le réservoir n'est pas plein, il stocke la chaleur. Sinon, il la rejette. Le soir, quand la température redescend, il reprend la réutilisation immédiate.

C'est ce scénario qui illustre le mieux la flexibilité et l'adaptabilité de l'algorithme face à des conditions variables. Il montre que HEAT2VALUE ne se contente pas d'appliquer une règle fixe, mais ajuste ses décisions en permanence selon le contexte environnemental et énergétique du moment.

## 2.5. Faisabilité et choix techniques

Cette section justifie les choix techniques qui ont guidé la conception et l'implémentation de HEAT2VALUE. Elle explique pourquoi Python a été choisi comme langage de développement, quelles données ont été utilisées pour tester l'algorithme, et ce qui sera concrètement implémenté et évalué dans le chapitre suivant.

## 2.5.1. Justification du choix de Python et de ses bibliothèques

Python a été choisi comme langage d'implémentation pour plusieurs raisons complémentaires. C'est d'abord le langage de référence dans la communauté scientifique dédiée à l'optimisation des infrastructures numériques. Tous les travaux identifiés dans l'état de l'art, qu'il s'agisse de SHIELD, des algorithmes Carbon-Aware ou des approches par Deep Reinforcement Learning, utilisent Python comme environnement de développement. Ce choix garantit donc une cohérence avec les pratiques de la recherche scientifique sur laquelle ce mémoire s'appuie.

Python offre également un écosystème de bibliothèques scientifiques très riche qui couvre l'ensemble des besoins de cette implémentation :

- NumPy : pour les calculs mathématiques : formules du HRR, du Score H2V et des trois indicateurs classiques

- Pandas : pour la gestion des données temporelles : organisation des mesures toutes les 15 minutes sur 24 heures

- Matplotlib : pour la visualisation des résultats : graphiques de comparaison avant et après HEAT2VALUE

Enfin, Python est accessible, lisible et facilement maintenable, ce qui est essentiel pour un algorithme destiné à être déployé et amélioré dans un contexte industriel réel.

## 2.5.2. Les conditions nécessaires au déploiement de HEAT2VALUE

HEAT2VALUE a été conçu pour être déployable dans un Data Center réel. Trois conditions doivent être réunies pour que ce déploiement soit possible.

- Les infrastructures doivent inclure un système de récupération de chaleur connecté aux serveurs, un réservoir thermique et un réseau de distribution vers les bâtiments voisins. Ces équipements existent déjà dans plusieurs Data Centers européens.

- Les données doivent être accessibles en temps réel : la charge des serveurs via les capteurs internes, la température extérieure via une API météo, et l'intensité carbone du réseau via une API énergétique. Ces trois sources sont aujourd'hui disponibles gratuitement.

- L'intégration logicielle consiste à connecter l'algorithme au système de gestion existant du Data Center. Cela ne nécessite pas de modifier l'architecture en place, mais simplement d'y ajouter une couche de décision automatisée.

## Conclusion

Ce chapitre a présenté HEAT2VALUE, un algorithme de valorisation thermique conçu pour répondre à la problématique centrale de ce mémoire. L'idée fondamentale est simple : la chaleur produite par les serveurs n'est pas un déchet à éliminer, c'est une ressource à exploiter.

L'algorithme décide en temps réel quoi faire avec cette chaleur selon trois options ordonnées par priorité environnementale : la réutiliser immédiatement pour chauffer des bâtiments voisins, la stocker dans un réservoir thermique pour une utilisation ultérieure, ou la rejeter si aucune valorisation n'est possible. Cette logique de décision simple et lisible s'appuie sur deux données clés : la température extérieure et l'intensité carbone du réseau électrique.

Pour mesurer l'efficacité de cette valorisation, ce travail introduit un nouveau KPI : le Heat Reuse Ratio (HRR). Cet indicateur mesure la part de chaleur effectivement réutilisée et vient compléter les trois indicateurs classiques PUE, CUE et WUE dans un score environnemental global inédit. C'est cette combinaison de quatre indicateurs qui constitue la contribution originale de ce mémoire par rapport aux solutions existantes.

Le chapitre suivant présente l'implémentation concrète de HEAT2VALUE en Python, les tests réalisés sur différents scénarios et les résultats obtenus, afin de valider les hypothèses posées dans ce chapitre.

# Bibliographie

[2] (S.d.)., O. (s.d.). Energy Efficient Servers : Blueprints for Data Center Optimization. Récupéré sur https://opentechbook.com/book/energy-efficient-servers/

[3] Al-Shatnawi, A. M. (2024). Integrating Renewable Energy Sources into Cloud Computing Data Centers : Challenges and Solutions. ResearchGate. Récupéré sur https://www.researchgate.net/publication/381402575_Integrating_Renewable_Ener gy_Sources_into_Cloud_Computing_Data_Centers_Challenges_and_Solutions

[11] Bhardwaj, A. e. (2025). Energy-Aware Data Center Management : A Sustainable Approach to Reducing Carbon Footprint. arXiv. Récupéré sur https://arxiv.org/abs/2509.10462

[6] Chen, X. e. (2025). Deep Reinforcement Learning for Real-Time Green Energy Integration in Data Centers. arXiv. Récupéré sur https://arxiv.org/abs/2507.21153

[7] Guo, Y. e. (2025). Learning-Enabled Adaptive Power Capping Scheme for Cloud Data Centers. arXiv. Récupéré sur https://arxiv.org/abs/2508.06994

[4] Li, J. e. (2023). SHIELD : Sustainable Hybrid Evolutionary Learning Framework for Carbon, Wastewater, and Energy-Aware Data Center Management. arXiv. Récupéré sur https://arxiv.org/abs/2308.13086

[5] Liu, Z. e. (2025). Carbon-Aware Cloud Computing: AI-Driven Predictive Modeling and Dynamic Optimization. Journal of Progress in Engineering, Humanities and Social Sciences. Récupéré sur https://doi.org/10.63163/jpehss.v3i3.619

[9] Mousavi, S. e. (2024). Integrating variable renewable energy and diverse flexibilities: Supplying carbon-free energy from a wind turbine to a data center. Urban Climate. Récupéré sur https://doi.org/10.1016/j.uclim.2024.101843

[1] Smith, J. e. (2025). Sustainable energy strategies for data centers in the AI era. World Journal of Advanced Engineering Technology and Sciences. Récupéré sur https://wjaets.com/sites/default/files/fulltext_pdf/WJAETS-2025-0471.pdf.

[10] Wang, L. e. (2024). Towards Energy Efficient Cloud : Green and Intelligent Migration of Traditional Energy Sources. Energies (MDPI). Récupéré sur https://www.mdpi.com/1996-1073/17/11/2787

[8] Zhang, Y. e. (2025). Data centres as a source of flexibility for power systems. Energy.

Récupéré sur https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484725001623?via%3Dihub